厦门市水利工程危险性较大的单项工程监督信息表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 安全生产许可证编号 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  | 安全生产培训证书编号 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 专职安全员 |  |  | 安全生产培训证书编号 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总监 |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 安全监理员 |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 重大危险源名称 |  | 规模/数量 |  | 部位 |  |  |  |  | 计划施工日期 | 计划完工 日期 | 是否需要专家组 论证审查 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是□否□ |
| 施工单位 项目经理 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、审查意见： 二、监控方案： 1．专项方案是否已按程序制定审批。 2．应急救援预案。 3．方案交底是否已落实。 如落实请在方格打勾。 项目监理机构 安全监理人员 总监理工程师 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本登记表请填写后送质量与安全监督站，并将有关监控方案和预案附后。

《危险性较大的单项工程监督信息表》填表说明

为了加强对水利工程的安全监督管理，防止重大事故的发生，结合安监总局、水利部、建设部等有关危险源管理规定，对水利工程中专业性强、危险性较大的单项工程实行安全信息联系制度。凡存在危险性较大单项工程的项目均须按《信息表》要求如实填写，于开工后3天内报本站备案管理。

厦门市水利工程质量与安全监督站

附录A危险性较大的单项工程

A.0.1  达到一定规模的危险性较大的单项工程，主要包括下列工程：

1  基坑支护、降水工程：开挖深度达到3（含）～5m 或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。

2  土方和石方开挖工程：开挖深度达到3（含）～5m 的基坑（槽）的土方和石方开挖工程。

3  模板工程及支撑体系：

1﹚大模板等工具式模板工程：

2﹚混凝土模板支撑工程：搭设高度5（含）～8m ；搭设跨度10（含）～18m ；施工总荷载10（含）～15kN/m2 ；集中线荷载15（含）～20kN/m；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程；

3﹚承重支撑体系；用于钢结构安装等满堂支撑体系。

4  起重吊装及安装拆卸工程：

1﹚采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10（含）～100kN的起重吊装工程；

2﹚采用起重机械进行安装的工程；

3﹚起重机械设备自身的安装、拆卸；

5  脚手架工程

1﹚搭设高度24（含）～50m 的落地式钢管脚手架工程；

2﹚附着式整体和分片提升脚手架工程；

3﹚悬挑式脚手架工程；

4﹚吊篮脚手架工程；

5﹚自制卸料平台 移动操作平台工程；

6﹚新型及异型脚手架工程。

6  拆除、爆破工程。

7  围堰工程。

8  水上作业工程。

9  沉井工程。

10 临时用电工程。

11 其他危险性较大的工程。

A.0.2  超过一定规模的危险性较大的单项工程，主要包括下列工程：

1  深基坑工程：

1﹚开挖深度超过5m（含）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；

2﹚开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

2  模板工程及支撑体系：

1﹚工具式模板工程：滑模、爬模、飞模工程；

2﹚混凝土模板支撑工程：搭设高度8m 及以上；搭设跨度18m 及以上；施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上；

3﹚承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700kg以上。

3  起重吊装及安装拆卸工程：

1﹚采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程；

2﹚起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。

4  脚手架工程：

1﹚搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程；

2﹚提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程；

3﹚架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。

5  拆除、爆破工程：

1﹚采用爆破拆除的工程；

2﹚可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建筑物、构筑物安全的拆除工程；

3﹚文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。

6  其他：

1﹚开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程；

2﹚地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程；

3﹚采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的单项工程。